Hands-On 3 Assignment

The GitHub code link

| Clean Session Flag | Retain Flag | Subscribe QoS | Publish QoS | Published Message Always Received |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRUE | FALSE | 0 | 0 | לא |
| TRUE | FALSE | 0 | 1 | לא |
| TRUE | FALSE | 1 | 0 | לא |
| TRUE | FALSE | 1 | 1 | לא |
| FALSE | FALSE | 0 | 0 | לא |
| FALSE | FALSE | 0dis | 1 | לא |
| FALSE | FALSE | 1 | 0 | לא |
| FALSE | FALSE | 1 | 1 | כן לפי Test 4)) |
| TRUE | TRUE | 0 | 0 | כן |
| TRUE | TRUE | 0 | 1 | כן |
| TRUE | TRUE | 1 | 0 | כן |
| TRUE | TRUE | 1 | 1 | כן |
| FALSE | TRUE | 0 | 0 | לא (תלוי במימוש הלקוח) |
| FALSE | TRUE | 0 | 1 | לא (תלוי במימוש הלקוח) |
| FALSE | TRUE | 1 | 0 | לא (תלוי במימוש הלקוח) |
| FALSE | TRUE | 1 | 1 | כן (מתקבל דרך התור השמור) |

הסבר לתוצאות:

- כאשר הדגל של ה-Clean Session מופעל וההודעה לא נשמרה ברוקר כי Retain כבוי. ברגע שהלקוח מתנתק כל המידע שלו אובד. אין שום קומבינציה של QoS שבוודאות תבטיח את הגעת ההודעה.

- כאשר שני הדגלים (Clean session and Retain) כבויים, אך ה QoS בשניהם הצדדים גבוה (1) זה מבטיח את ההגעת ההודעה. בדקנו את ה case הזה בניסוי 4.

- כאשר ה Retain מופעל לא משנה הערך של ה QoS ההודעה "מודבקת" ב Topic הזה. צריך לזכור שהוא צריך להירשם ל Topic כל התחברות מחדש.

- כשהדגל Clean Session כבוי, הלקוח מניח שהברוקר זוכר אותו, ולכן הוא לא שולח בקשת Subscribe חדשה כשהוא מתחבר. אם הוא לא שולח Subscribe מחדש, הוא יקבל את ההודעה רק אם היא חיכתה לו בתור האישי שלו, כלומר QoS גבוהה בשני הצדדים. אם ה-QoS היה 0, ההודעה אכן נשמרה בברוקר כהודעת Retain, אבל הברוקר לא "ידחוף" אותה לסשן קיים שרק התעורר, אלא אם הלקוח יבקש להירשם שוב.

צילומי מסך: